嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目竣工环境保护验收意见

2020年9月1日，嘉兴林众电子科技有限公司严格根据《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目建设项目环境影响登记表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目污染物达标排放分析报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴林众电子科技有限公司，建设地点为嘉兴经济技术开发区岗山路（机械工业园3幢）工业厂房东侧一、二层，租赁租赁王顺荣名下机械工业园3幢，设计年产组装500套仪器仪表及1000套工装台。

- （二）建设过程及环保审批情况

2020年1月，企业委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目建设项目环境影响登记表》。2020年2月25日，嘉兴市生态环境局以“嘉环（经开）登备【2020】11号”《嘉兴经济技术开发区“规划 环评+环境标准”改革建设项目影响登记备案通知书》予以备案。项目于2020年3月开工建设，2020年5月建成投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资47.3万元，其中实际环保投资5万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目建设项目环境影响登记表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流、清污分流；雨水直接通过厂区雨水管网排入附近河道；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排放。

（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，安装部位基础加固；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目产生的固体废弃物主要为废包装物、废边角料、不合格原料、含油手套和抹布和生活垃圾。

- 废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，含油抹布及手套（含油手套抹布根据豁免条例，混于生活垃圾）、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年6月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年7月18、19日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口污染物pH、化学需氧量、悬浮物和石油类浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，总磷和氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

2、项目不产生废气。

3、验收监测期间，项目东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

- 4、项目废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，含油抹布及手套（含油手套抹布根据豁免条例，混于生活垃圾）、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr和NH3-N。经核算，本项目实施后全厂CODCr排放量为0.006 t/a，NH3-N排放量为0.0006 t/a，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，已经具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

嘉兴林众电子科技有限公司

2020年9月1日